Panasonic. Оконные кондиционеры. Инструкция по эксплуатации

Устройство оконного кондиционера

- Решетка забора воздуха

- Воздушный фильтр кондиционера

- Жалюзи вертикального направления воздушного потока

- Решетка воздуховыпускного отверстия кондиционера

- Рычаг вентиляции

- Выключатель циклического изменения воздушного потока

- Шнур питания

- Главная ручка управления кондиционера

- Ручка управления термостата

Жалюзи вертикального направления воздушного потока (регулирование вверх и вниз)

Жалюзи вертикального направления воздушного потока управляются при помощи лопастей и предназначены для управления воздушным потоком: вверх, вниз или прямо.

Рычаг вентиляции

- Имеет два положения: CLOSE и OPEN

- В положении OPEN - задвижка вентилятора открыта, чтобы позволить воздуху, дыму или запахам выйти из комнаты

- В положении CLOSE - задвижка вентилятора закрыта, воздух циркулирует и кондиционируется внутри комнаты

Выключатель цикличного изменения направления воздушного потока

- OFF (Выключен) - Режим цикличного изменения воздушного потока выключен

- ON (Включен) - Жалюзи кондиционера равномерно покачиваются вправо-влево, распределяя воздух по вему помещению

Главная ручка управления

По часовой стрелке:

- 0 - Все режимы работы выключены

- Низкая скорость работы вентилятора. Только работа вентилятора с низкой скоростью без охлаждения

- Высокая скорость работы вентилятора. Только работа вентилятора с высокой скоростью без охлаждения (вентилятор осуществляет циркуляцию отфильтрованного воздуха внутри комнаты)

- Слабое охлаждение. Работа в режиме охлаждения при низкой скорости работы вентилятора

- Сильное охлаждение. Работа в режиме охлаждения при высокой скорости работы вентилятора

Ручка управления термостата

Когда Вы поворачиваете рукоятку управления термостата в желаемое положение, термостат будет автоматически регулировать температуру воздуха в комнате. Если рукоятку повернуть дальше по направлению часовой стрелки, воздух в комнате станет холоднее.

Работа кондиционера

- Источник питания. Установите главную ручку управления в положение "О" - выключено. Проверьте, чтобы шнур питания был подключен к соответствующей розетке сети питания 220 В, 50 Гц.

- Откройте крышку панели управления

- Главная ручка управления. Установите один из режимов "слабое охлаждение" или "сильное охлаждение". (При установке "вентилятор" работает только вентилятор)

- Предупреждение: если Вы повернули главную ручку управления в положение "выключено" или сменили режим на "вентилятор" из режима "охлаждения", следует подождать как минимум 3 минуты, прежде чем снова включать режим "охлаждение"

- Установите ручку термостата в желаемое положение.

- При обычной работе рекомендуется устанавливать на максимум.

- Предупреждение: Когда ручка управления термостата установлена на максимум, влага может замерзать на теплообменнике, что приводит к снижению эффективности охлаждения. Если это произошло, установите скорость вентилятора - на максимум, а ручку управления термостата поверните до упора против часовой стрелки. Это быстро разморозит теплообменник и работа в режиме нормального охлаждения может быть продолжена

- Выключатель цикличного изменения направления воздушного потока (изменение направления воздушного потока из стороны в сторону)

- Для того, чтобы зафиксировать определенное направление воздушного потока, включите переключатель циклического изменения направления воздушного потока и дождитесь желаемого направления, а затем выключите его.

- Для постоянной работы в режиме циклического изменения направления воздушного потока включите этот переключатель и оставьте его в таком положении

Советы по эксплуатации оконного кондиционера

Диапазон рабочих температур кондиционера

DBT - температура по сухому термометру, WBT - температура по влажному термометру.

|  | Внутри помещения |  | На улице |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DBT | WBT | DBT | WBT |
| Максимальная температура | 32 | 23 | 43 | 26 |
| Минимальная температура | 21 | 15 | 21 | 15 |

Относительная влажность воздуха

- Относительная влажность воздуха не должна превышать 90%

- Продолжительная эксплуатация при влажности свыше 90% может вызвать образование конденсата и капли воды на воздухозаборных и выпускных отверстиях

Полезные советы

- Не переохлаждайте комнату. Это вредно для здоровья и приводит к перерасходу электроэнергии

- Держите занавески и шторы закрытыми. Не давайте солнечным лучам проникать в комнату, когда там работает кондиционер

- Поддерживайте температуру в комнате равномерной. Отрегулируйте воздушный поток в горизонтальном и вертикальном направлении для обеспечения равномерной температуры во всей комнате.

- Проверьте, чтобы окна и двери были плотно закрыты. Избегайте открытия в течение продолжительного времени окон и дверей, чтобы сохранить в комнате холодный воздух.

- Регулярно очищайте воздушный фильтр. Засорение этого фильтра приводит к уменьшению мощности воздушного потока и снижению эффективности охлаждения. Очистку фильтра следует производить по меньшей мере один раз в две недели.

- Время от времени проветривайте комнату. Так как окна закрыты, следует их иногда открывать для проветривания комнаты.

Предупреждения

- Не тяните за шнур питания. Повреждение шнура питания может привести к серьезным электротравмам.

- Не используйте кондиционер для целей, отличных от охлаждения помещений. Не используйте кондиционер для таких целей, как сушка одежды, консервирование продуктов, уход за животными или выращивание овощей.

- Не загораживайте воздухозаборные и выпускные отверстия. Это приводит к снижению производительности и неправильному функционированию. Не просовывайте никакие предметы в эти отверстия, так как имеется опасность контакта с электрическими частями и с вентилятором

- Выберите наиболее подходящую температуру. Температура в помещении должна удовлетворять всех находящихся там людей. В комнате, где находятся дети, пожилые или больные люди, должна поддерживаться соответствующая температура.

- Не пользуйтесь нагревательными приборами вблизи кондиционера. Пластмассовые части кондиционера могут расплавиться, если они подвержены воздействию повышенной температуры.

- Остерегайтесь находиться долгое время под воздействием постоянной струи воздуха от кондиционера. Это не рекомендуется делать по соображениям безопасности Вашего здоровья.

Уход и техническое обслуживание оконного кондиционера

- См. памятку по уходу за оконными кондиционерами.

Перед обращением в сервисную службу

Перед обращением по вопросу ремонта или обслуживания проверьте следующие позиции.

| Неисправности | Возможная причина |
| --- | --- |
| Кондиционер не работает | Выключен защитный автомат или перегорел плавкий предохранитель |
|  | Не установлена ли главная ручка управления в положение "выключено"? |
| Кондиционер неэффективно охлаждает воздух | Чистые ли воздушные фильтры? |
|  | Не загорожены ли воздухозаборные и выпускные отверстия на задней стороне кондиционера (со стороны улицы) |
|  | Не установлен ли кондиционер в режим вентиляции? (рычаг вентилятора находится в положении OPEN - открыто, или главная ручка управления находится в положении вентиляции - серые метки) |
|  | Ручка управления термостата находится в положении, которое не обеспечивает должного охлаждения. Поверните ее дальше по часовой стрелке - воздух в комнате должен стать холоднее |
|  | Воздух в комнате был достаточно теплым, когда Вы включили кондиционер. Подождите немного, чтобы воздух охладился |
|  | Температура воздуха на улице низкая, и теплообменник покрылся льдом. Чтобы его растопить, поверните главную ручку управления в положение вентиляции на максимальной скорости и ручку термостата - против часовой стрелки |
| Воздух в комнате имеет странный запах | При работе кондиционера запахи, впитанные стенами, мебелью, коврами, одеждой и т.п. становятся ощутимыми. Это объясняется тем, что кондиционер очищает воздух, и запахи становятся более заметными на общем фоне очищенного воздуха |
| Кажется, что из кондиционера вытекает конденсат | Шум, похожий на звук льющейся воды - это звук хладагента (фреона), циркулирующего внутри кондиционера |
|  | Шум, похожий на душ - это шум, который создает вода внутри кондиционера, сконденсированная из влажного воздуха |
|  | Конденсация возникает, когда воздушный поток, выходящий из кондиционера, охлаждает теплый комнатный воздух |

При возникновении нижеперечисленных состояний установите выключатель питания в положение "О" (выключено) и отсоедините вилку из розетки электросети.

- Часто срабатывает автомат аварийного отключения

- Ненормальная работа ручек управления

- Вода или какие-либо посторонние предметы по ошибке попали внутрь кондиционера

- Во время работы кондиционера слышен ненормальный шум

Важная информация

Жилы шнура питания имеют следующую цветовую маркировку:

- Зеленый и желтый: Заземление

- Синий: Нейтраль

- Коричневый: Фаза

Поскольку цветовая маркировка жил шнура питания Вашего кондиционера может отличаться от цветовой маркировки, идентифицирующей контакты в используемой Вами вилке, то следует руководствоваться следующим:

- Провод, окрашенный в зеленый и желтый цвета, должен быть подсоединен к контакту, маркированному буквой E, либо имеющему специальный символ заземления, либо окрашенному в зеленый или зеленый и желтый цвета

- Провод, окрашенный в синий цвет, должен быть подсоединен к контакту, маркированному буквой N или окрашенному в черный цвет

- Провод, окрашенный в коричневый цвет, должен быть подсоединен к контакту, маркированному буквой L или окрашенному в красный цвет

Замечания и предостережения

- Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен специалистом авторизованного сервисного центра

- Внутренняя часть кондиционера, обращенная к комнате, имеет конструкцию, обеспечивающую защиту от брызг

- Выключайте вилку из розетки электросети, если кондиционер не используется (в том случае, когда шнур питания оборудован вилкой)

- Данный оконный кондиционер должен быть заземлен

- Отсоедините вилку питания от сети или отключите от клемм питания перед началом обслуживания